HIZLI GEÇİŞ TURNİKESİ

Teknik Şartnamesi

- Enerji tüketimi  220-240 V AC olmalıdır.

- Gövde min. 1 mm, 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.

- Güç tüketimi single için max.150 W double için ise 300 W olmalıdır.

- Geçiş alanı min. 48 cm olmalıdır.

- Turnike ileri geri hareketi esnasında herhangi bir cisim ile temas kurulduğu anda tepki verme özelliği olmalıdır.

- Turnike engel camı 25 mm et kalınlığında lazer kesim, rodajlı ve temperli cam yekpare alüminyum kol üzerine bağlı olmalıdır.

- Mikroprosesör kontrollü olarak tasarlanmış olmalı ve iki yönlü çalışmalıdır.

- Turnike geçiş bilgisi verebilmeli ve bunun için data çıkışı olmalıdır. Bu çıkış digital bir çıkış olabileceği gibi, PC ile kontrolde direk PC’ye de gönderilebilir.

- Turnike elektrik kesildiğinden opsiyonel olarak otomatik olarak serbest geçiş moduna geçebilmelidir.

- Turnikenin geçiş tetiklemesi kuru kontak ile olmalıdır. Bu sayede okuyucu, buton ve uzaktan kumadan gibi her türlü geçiş kontrol ünitesi ve diğer çevre birimlerine kolaylıkla bağlanabilmelidir.

- Turnikeden geçiş yapan kişinin, turnike kolunun önünde durması veya  geçişini tamamladığı halde çantasının turnike içinde kalması halinde, her türlü geçiş kontrol ünitesi tarafından tetiklenmesi durumunda dahi, kolun hareketi güvenlik sensörleri   sayesinde engellenmelidir. Geçişin tamamlanması halinde sistem hafızasında beklettiği kapanma işlemini gerçekleştirebilmelidir.

- Turnike sensör sayısı opsiyonel olarak, talep edildiği taktirde 12 adete kadar çıkartılabilmelidir.

- Turnike limit switch’leri proximity switch olmalı ve her proximity switch’in arkasında aktif veya pasif olduğunu gösteren sarı led  indikatörü bulundurmalıdır.

- Turnikeye giriş ve çıkış için iki ayrı okuyucu bağlanabileceği gibi iki yarı butonda bağlanabilmelidir.

- Geçiş indikatörleri, turnike üst kapak seviyesinden 5-12 cm aşağıda, fark edilmesi kolay olacak şekilde yerleştirilmiş olmalıdır.

- Turnikenin geçiş kısmında müdahaleyi kolaylaştıracak iki adet müdahale kapağı olmalıdır.

- Turnikenin mekanik aksamı turnikeden bağımsız olarak bir bütün olarak dışarı çıkartılabilir olmalı, böylece arızaya müdahale kolay ve hızlı yapılabilir olmalıdır.Gerektiğinden mekanik onarılmaya çalışılma zorunluluğu ortadan kaldırılarak 10 dk gibi bir sürede turnike çalışmaya devam edebilmelidir.

- Turnikenin üst kapağı anahtar ile açılabilmeli, açık pozisyonda 90 derece dik kendi başına durabilmelidir.

- Tüm elektriksel ve elektronik müdahaleler bu üst kapak açıldığında yapılabilir olmalıdır.

- Aynı üst kapak istendiğinde gömme veya dıştan montajlı geçiş sistemlerini takmaya müsait olmalıdır.

- Turnikenin kabini /iskelet sistemi tamamen 304 kalite paslanmaz malzemeden olmalıdır.

- Turnikenin dairesel kenarları bütünlüğü korumak ve estetik durması amacıyla gövde genişliği ile yanı olmalıdır. Yani gövde genişliği örneğin 25 cm ise bütünlüğü sağlayacak dairesel köşelerinde dairesel çapı 25 cm olmalıdır.

- Turnikenin kanatları elektrik kesilmesi durumunda elle açılabilir olmalıdır.

- Normal turnike ile özürlü turnikesi arasında genişlik farkı olmamalıdır.

- Mevcutta kullanılmakta olan Hbys Entegrasyonu ile ilgili bilgiler Hbys sistemine uygun olmalıdır.

- Kurulumla beraber toplam 60 adet geçiş kartı teslim edilecektir.