(ÖZEL KARTLI GEÇİŞ 2)

Geniş Kollu Vip Teknik Şartname

- Turnikenin ana gövdesi en az 1,2 mm 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.

- Turnike gövdesi, köşeli yapıda olmalıdır.

- Turnike yüksekliği 955 (±10)mm ,eni 230 (±10) mm, boyu 280 (±10) mm olmalıdır. Kanat genişliği en az 750 mm olmalıdır.

- Tüm turnikeler  -20/+50 °C dereceler arasında çalışabilmelidir.

- Motor ile hareket mili arasındaki bağlantı belt ile sağlanmalıdır.

- Tüm elektriksel ve elektronik müdahale, turnikenin üst kapağının açılması ile yukarıdan rahatlıkla yapılabilecektir.

- Turnikenin kol pozisyonu pot tipi pozisyon sensörü ile sağlanabilecektir.

- Kolun kapanma süresi hızı ve süresi ayarlanabilir olacaktır.

- Akıllı kol özelliği olacaktır. Kol bir engel ile karşılaştığında engele zarar vermeden, temasa geçip anında durarak ve geri hareket edecektir. Daha önceden tanımlanmış süre içerisinde tekrar kapanmayı deneyecek, tekrar bir engel ile karşılaştığı taktir de 5 defa bu eylemi gösterip, sonrasında kendini koruma moduna alıp, resetlenene kadar çalışmasını durduracaktır.

- İmalatçı firma; Ürünlerine Sanayi Bakanlığından onaylı 2 yıl geçerli garanti belgesi verecektir.

- Üretici firmaya ait imalat ve Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeri yeterlilik belgesi olmalı ve sunulmalıdır.

- Üretici firmaya ait güncel; Türk Akrediteli ISO-9001:2015,ISO 14001:2015,ISO 4501:2015 ve TSEK Kalite belgesi olmalı ve teklif dosyasında sunulmalıdır.

- Mevcutta kullanılmakta olan Hbys Entegrasyonu ile ilgili bilgiler Hbys sistemine uygun olmalıdır.